拉萨市纸质食品接触类产品质量监督抽查实施细则

（2022年版）

本细则适用于拉萨市纸质食品接触类产品质量市级监督抽查。本细则内容主要包括抽样方法、检验依据、判定规则及异议处理。

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

对于食品包装用纸和纸板，每批次产品抽取约13m2，其中8m2作为检验样品，5 m2作为备用样品。

对于食品包装用纸和纸板制成型品，每批次产品抽取150张（片、只），其中100张（片、只）作为检验样品，50只作为备用样品。若产品最小销售包装为密封包装且每包数量不是50张（片、只），为避免抽样时破坏原包装，可适当调整抽样数量，保证检样不少于100张（片、只），备样不少于50张（片、只）。每批次产品抽查样品总质量应不少于300g，其中检样、备样按比例2:1抽取。

2 检验依据

表1食品包装纸产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 铅 | GB 31604.34-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 3 | 砷 | GB 31604.38-2016第一部分或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 4 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 注：a极重要质量项目，b重要质量项目。极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。 |  |  |  |  |

表2 纸板餐具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 3 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 | ● |  |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 5 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 注：a极重要质量项目，b重要质量项目。极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。 |  |  |  |  |

表3纸质袋（包括冰淇淋等纸筒）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 3 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 | ● |  |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 5 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 注：a极重要质量项目，b重要质量项目。极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。 |  |  |  |  |

表4咖啡袋滤纸产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 3 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 | ● |  |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 5 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 注：a极重要质量项目，b重要质量项目。极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。 |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1判定依据

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8-2016 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB/T 22812-2008 半透明纸

GB/T 24696-2009 食品包装用羊皮纸

GB/T 25436-2010 热封型茶叶滤纸

GB/T 28121-2011 非热封型茶叶滤纸

QB/T 1014-2010 食品包装纸

QB/T 1016-2006 鸡皮纸

QB/T 1704-2010 铝箔衬纸

QB/T 4032-2010 纸杯原纸

QB/T 4033-2010 餐盒原纸

QB/T 5050-2017 咖啡袋滤纸

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

4.1核查不合格项目相关证据、能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明。

4.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求对留存的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。